Направление подготовки: 13.04.02–Электроэнергетика и электротехника

ПК-1. Способен проводить анализ режимов работы энергосистемы, применяя современные программные средства

Дисциплина «Современные технологии в области электроэнергетики и электротехники»

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

1. Условия работы современных электроэнергетических систем характеризуются:

1) увеличением плотности передаваемой энергии, как в нормальных, так и в аварийных режимах;

2) параллельной работой трансформаторов на подстанциях;

3) повсеместным распределениям электрической энергии.

2. Что такое устройство FACTS?

1) устройство для передачи данных по сети;

2) гибкие альтернативные системы передачи тока;

3) устройство для передачи информации через телефонную сеть.

3. Основой повышения управляемости являются:

1) внедрение систем мониторинга состояния и диагностики оборудования, позволяющих оценивать надёжность работы оборудования и поддерживать необходимый уровень надёжности этого оборудования в режиме on-line

2) повышение качества образования у сотрудников;

3) повышения уровня надёжности в работе оборудования.

4. Что такое АСГ?

1) асинхронизированные синхронные генераторы;

2) кабель Алюминиевый, с свинцовой оболочкой и отсутствием брони;

3) аварийно-спасательная группа.

5. К основным технологическим направлениям формирования электроэнергетических систем XXI века можно отнести:

1) развитие технологии умных сетей;

2) внедрение новых технологий на производство;

3) повышение управляемости и в конечном счёте переход к автоуправляемости электроэнергетических систем.

6. Что такое АСК?

1) аппаратно-студийный комплекс;

2) кабель Алюминиевый, стальной сердечник, с антикоррозийным покрытием и изоляцией сердечника

3) асинхронизированные статические компенсаторы.

7. Какой уровень есть в структуре современного оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России?

1) центральное диспетчерское управление (ЦДУ);

2) линейное диспетчерское управление (ЛДУ);

3) муниципальное диспетчерское управление (МДУ).

8. Какое определение электромашинного устройства FACTS верное?

1) это специализированное устройство, с помощью которого можно передавать крупные объёмы данных по цифровой сети;

2) это синтез электрической машины и преобразователя, обеспечивающее векторное регулирование напряжения с помощью специальной схемы управления;

3) это специализированное устройство, с помощью которого можно отправлять и принимать данные по телефонной сети и преобразовывать его в физическую копию

9. Какой вид современного управления энергосистемами применяются в ЕЭС России?

1) оперативно-диспетчерское управление;

2) федерально-диспетчерское управление;

3) механическое управление.

10. Что такое УПК:

1) унифицированный портативный компьютер;

2) учебно-производственный комбинат;

3) устройства продольной компенсации.

11. На что реагируют устройства современной микропроцессорной  защиты на подстанции?

1) на возникновение повреждений и ненормальных режимов;

2) на включение оборудования;

3) на изменение климатических условий.

12. Диаметр многогранных и конических опор отличается ли от традиционных решетчатых:

1) не отличается;

2) значительно меньше;

3) измерения не проводились.

13. Что такое КРУЭ:

1) комплектно-распределительное устройство с элегазовой изоляцией;

2) конусное разовое устройство элегазовое;

3) комплектно-распределительное устройство энергетическое.

14. Какой минимальный коэффициент  чувствительности современной микропроцессорной максимальной токовой защита (МТЗ) в основной зоне действия на подстанции?

1) 1,5;

2) 2,2;

3) 1,7..

15. Что такое СПЭ:

1) сшитый полиэтилен;

2) служба электрических подстанций;

3) современная профильная экспертиза.

16. Назначение современной микропроцессорной  релейной защиты на подстанции?

1) максимально возможно быстрое выявление и отделение места повреждения от неповреждённой части энергосистемы;

2) отключение оборудования;

3) предотвращение повышения частоты.

17. Как называется транспортное средство, использующее электрическую энергию для движения, часто с возможностью подзарядки от электросети?

Ответ:________________

18. Укажите порядок уровней в структуре современного оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России начиная с самого главного.

1) Центральное диспетчерское управление (ЦДУ)

2) Объединенное диспетчерское управление (ОДУ)

3) Региональное диспетчерское управление (РДУ)

4) Центр управления сетями (ЦУС)

Ответ:________________

19. Как называют источники энергии, которые могут быть восстановлены естественным образом, такие как солнечная, ветровая, гидро- и геотермальная энергия?

Ответ:________________

20. Как расшифровывается ЛЭП?

Ответ:________________

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| № вопроса | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | электромобиль | 1234 | возобновляемые | линия электропередачи |

Дисциплина «Рынки электрической энергии»

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

1. Какой вид договора заключают участники оптового рынка электрической энергии и мощности:

- договор брокерских услуг на рынке;

- договор энергоснабжения;

- долгосрочный двусторонний договор.

2. Какая организация относится к коммерческой инфраструктуре рынка электроэнергетики?

- Министерство энергетики РФ;

- АО «Администратор торговой системы»;

- Ростехнадзор.

3. Какой вид рынка существуют на ОРЭМ?

- генерирующий рынок;

- оптовый рынок;

- рынок на сутки вперед.

4. Что из перечисленного относится к субъектам розничного рынка?

- Министерство энергетики РФ;

- потребители и производители электроэнергии;

- Ростехнадзор.

5. Какой орган исполнительной власти осуществляет государственное регулирование рынка электроэнергии?

- АО «Центр финансовых расчетов»;

- Министерство энергетики РФ;

- АО «Администратор торговой системы».

6. Какие государственные органы имеют право принимать нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики?

- АО «Администратор торговой системы»;

- Министерство энергетики РФ;

- АО «Центр финансовых расчетов».

7. Что из перечисленного входит в технологическую основу функционирования электроэнергетики?

- система отношений, связанных с производством и оборотом электроэнергии на розничном рынке;

- система отношений, связанных с производством и оборотом электроэнергии на оптовом рынке;

- единая национальная (общероссийская) электрическая сеть.

8. Какие составляющие включает в себя тариф на электроэнергию?

- цена электроэнергии;

- цена электроэнергии, цена услуг по передаче электроэнергии, сбытовая надбавка, инфраструктурные платежи;

- цена электроэнергии, цена услуг по передаче электроэнергии.

9. Кто рассчитывает предельные уровни нерегулируемых цен на розничных рынках?

- АО «Администратор торговой системы»;

- гарантирующие поставщики;

- Министерство энергетики РФ.

10. Для каких предприятий применяется 1 и 2 ценовые категории?

- для всех предприятий;

- для предприятий мощностью до 670 кВт;

- для предприятий с максимальной мощностью свыше 670 кВт.

11. Как производится расчет стоимости электрической энергии для 2 ценовой категории?

- произведение цены на электроэнергию на объем потребления;

- сумма стоимости электроэнергии для каждой зоны суток: день-ночь или пик-полупик-ночь;

- сумма стоимости электроэнергии за каждый час плюс стоимость мощности.

12. Какой тариф на услуги по передаче электроэнергии применяется для 4 и 6 ценовых категорий?

- одноставочный тариф;

- двухставочный тариф;

- тариф не применяется.

13. Какие предприятия могут выбрать только между 3-6 ценовой категорией?

- предприятия мощностью до 670 кВт;

- предприятия с максимальной мощностью более 670 кВт;

- все предприятия.

14. Двухставочный тариф на электроэнергию включает?

- полную стоимость за 1 кВт·ч электрической энергии;

- ставку за 1 кВт·ч электрической энергии и ставку за 1 кВт электрической мощности;

- полную стоимость за 1 кВт электрической мощности.

15. По каким ценам поставляется электрическая энергия населению?

- нерегулируемым ценам;

- регулируемым ценам;

- цены регулируются каждый день.

16. Как производится расчет стоимости электрической энергии для 1 ценовой категории?

- сумма стоимости электроэнергии для каждой зоны суток: день-ночь или пик-полупик-ночь;

- произведение цены на электроэнергию на объем потребления;

- сумма стоимости электроэнергии за каждый час плюс стоимость мощности.

17. Какой тариф на услуги по передаче электроэнергии применяется для 1, 2, 3 и 5 ценовых категорий?

Ответ:________________

18. Дополните.

Сбытовые компании покупают электрическую энергию на оптовом рынке и продают___________

19. К какой ценовой зоне РФ относится Европейская часть России и Урал? (ответ укажите цифрой)

Ответ:________________

20. Установите соответствие между федеральными органами исполнительной власти и их функциями

| Орган власти | Функция |
| --- | --- |
| А. Министерство энергетики РФ | 1. Антимонопольное и тарифное регулирование электроэнергетической отрасли |
| Б. ФАС России | 2. Надзор за строительством, реконструкцией и уровнем безопасности электроэнергетических объектов |
| В. Ростехнадзор | 3. Регулирование и контроль функционирования энергетической системы России |

Ответ:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| № вопроса | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | одноставочный | потребителям | 1 | 312 |

Дисциплина «Интенсификация генерации энергоснабжения»

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

1.Укажите процесс расширения пара в турбине

2

3

5

4

1

S

T

- процесс 1-2;

- процесс 2-3;

- процесс 5-1.

2. Какие параметры характеризуют состояние рабочего тела в термодинамике?

  - Т, Р, V;

  - H, I, R;

3) T,V, Re.

3. Прямой цикл Карно состоит из:

  - четырех изотерм:

  - двух изотерм и двух изобар;

  - двух изотерм и двух адиабат.

4.Укажите уравнение состояния идеального газа?

1) pv  =  const;

2) pV  =  mRT;

3) p+av2v−b=RT.

5. Термодинамический процесс, происходящий при постоянном давлении, называется:

  - адиабатным;

  - изотермическим:

  - изобарным.

6. Для чего применяют градирни на ТЭС?

1) для снабжения водой парогенератора;

2) для отвода тепла при конденсации;

3) отвода дыма.

7. Какие турбины называют активными?

1) использующие кинетическую энергию струи пара из сопла;

2) изменяющую струю пара в рабочем колесе;

3) использующие потенциальную давления  пара.

8. Какие гидростанции называются гидроаккумулирующие?

1) работающие как турбинные;

2) работающие как насосные;

3) работающие как турбинные и насосные.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |

Практика по получению первичных навыков работы с программным обеспечением применительно к области (сфере) профессиональной деятельности

1. Какой вид современного управления энергосистемами применяются в ЕЭС России?

1) оперативно-диспетчерское управление;

2) федерально-диспетчерское управление;

3) механическое управление.

2. Условия работы современных электроэнергетических систем характеризуются:

1) увеличением плотности передаваемой энергии, как в нормальных, так и в аварийных режимах;

2) параллельной работой трансформаторов на подстанциях;

3) повсеместным распределениям электрической энергии.

3. На что реагируют устройства современной микропроцессорной  защиты на подстанции?

1) на возникновение повреждений и ненормальных режимов;

2) на включение оборудования;

3) на изменение климатических условий.

4. Диаметр многогранных и конических опор отличается ли от традиционных решетчатых:

1) не отличается;

2) значительно меньше;

3) измерения не проводились.

5. Что такое КРУЭ:

1) комплектно-распределительное устройство с элегазовой изоляцией;

2) конусное разовое устройство элегазовое;

3) комплектно-распределительное устройство энергетическое.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Производственная практика

1. Какая организация относится к коммерческой инфраструктуре рынка электроэнергетики?

- Министерство энергетики РФ;

- АО «Администратор торговой системы»;

- Ростехнадзор.

2. Какой вид рынка существуют на ОРЭМ?

- генерирующий рынок;

- оптовый рынок;

- рынок на сутки вперед.

3. Что из перечисленного относится к субъектам розничного рынка?

- Министерство энергетики РФ;

- потребители и производители электроэнергии;

- Ростехнадзор.

4. Какой орган исполнительной власти осуществляет государственное регулирование рынка электроэнергии?

- АО «Центр финансовых расчетов»;

- Министерство энергетики РФ;

- АО «Администратор торговой системы».

5. Какие государственные органы имеют право принимать нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики?

- АО «Администратор торговой системы»;

- Министерство энергетики РФ;

- АО «Центр финансовых расчетов».

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Преддипломная практика

1. Назначение современной микропроцессорной  релейной защиты на подстанции?

1) максимально возможно быстрое выявление и отделение места повреждения от неповреждённой части энергосистемы;

2) отключение оборудования;

3) предотвращение повышения частоты.

2. Какой уровень есть в структуре современного оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России?

1) центральное диспетчерское управление (ЦДУ);

2) линейное диспетчерское управление (ЛДУ);

3) муниципальное диспетчерское управление (МДУ).

3. Какие составляющие включает в себя тариф на электроэнергию?

- цена электроэнергии;

- цена электроэнергии, цена услуг по передаче электроэнергии, сбытовая надбавка, инфраструктурные платежи;

- цена электроэнергии, цена услуг по передаче электроэнергии.

4. Кто рассчитывает предельные уровни нерегулируемых цен на розничных рынках?

- АО «Администратор торговой системы»;

- гарантирующие поставщики;

- Министерство энергетики РФ.

5. Для каких предприятий применяется 1 и 2 ценовые категории?

- для всех предприятий;

- для предприятий мощностью до 670 кВт;

- для предприятий с максимальной мощностью свыше 670 кВт.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

1. На что реагируют устройства современной микропроцессорной  защиты на подстанции?

1) на возникновение повреждений и ненормальных режимов;

2) на включение оборудования;

3) на изменение климатических условий.

2. По каким ценам поставляется электрическая энергия населению?

- нерегулируемым ценам;

- регулируемым ценам;

- цены регулируются каждый день.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 2 |