Направление подготовки: 13.04.02–Электроэнергетика и электротехника

ПК-4. Способен выполнять расчеты параметров устройств защиты и автоматики электроэнергетических систем

Дисциплина «Распределенное производство электрической энергии»

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

- Что  не входит в состав микрогрид?

- распределенная генерация электроэнергии;

- система накопления энергии;

- электрические сети.

2. Положительным при внедрении распределенной генерации в электрические сети является:

- сокращением потерь на транспортировку электроэнергии;

- необходимость использования усовершенствованных устройств защиты от коротких замыканий;

- потребность в модернизации систем, обусловленная протеканием потока мощности в обоих направлениях.

3. Причины роста темпов развития распределенной генерации: (Отметить лишнее)

- существующая рыночная система ценообразования, регулярно – обычно два раза в течение года – повышающая цены на энергию;

- постоянный рост цен на услуги энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций;

- увеличении выработки электрической энергии.

- Могут ли входить в состав распределенной генерации АЭС?

- нет, это государственные высокотехнологические установки;

- могут, если это малые атомные станции МАЭС;

- могут, в исключительных случаях.

5. Куда могут идти излишки электроэнергии в микрогридах?

- никуда. Они остаются у потребителя;

- излишков нет. Потребитель сам регулирует выработку электроэнергии;

- излишки направляются в общую сеть.

- На данный момент времени стоимость выработки одного киловатт*часа электрической энергии распределенной генерации …

- дешевле стоимости традиционной энергетики;

- дороже традиционной электроэнергетики;

- приблизительно одинаковая.

- Предельно допустимые (кратковременно) отклонения напряжения от номинального значения на зажимах ЭП…

- +5 %;

- +10 %;

- +7,5 %.

8. Укажите лишнее значение в шкале номинальных напряжений электрических сетей, используемых в распределенной генерации 6; 20; 25;

- 6;

- 20;

- 25.

9. Какой тип заземления автономных установок является наиболее выгодным с точки зрения ЭМС?

- последовательное в одной точке;

- многоточечная система;

- комбинация из всех типов.

10. Какое влияние на качество электроэнергии оказывает подключение к сети батареи аккумуляторов?

- улучшает;

- ухудшает;

- не оказывает никакого влияния.

11. Чему равно нормально допустимое отклонение частоты переменного тока 50 Гц?

- 0,2 Гц;

- 0,4 Гц;

- 1 Гц.

12. Как уменьшить импульсные перенапряжения в сети?

- подключить батарею конденсаторов;

- подключить ОПН;

- подключить реактор.

- На что реагируют устройства релейной защиты.

- на отключение оборудования;

- на возникновение повреждений и ненормальных режимов;

- на включение оборудования.

- Назначение логической части релейной защиты.

- контролирует состояние защищаемого объекта, срабатывает при появлении в нем повреждения, или ненормального режима;

- производит с помощью логических элементов, по заданному алгоритму логические операции;

- служит для усиления сигнала до значения, необходимого для отключения выключателя и приведение в действие других устройств.

15.Принцип действия токовых отсечек.

- действует при увеличении тока;

- действует при уменьшении сопротивления;

- действует при изменении фаз тока относительно напряжения.

- Сколько заземлений должны иметь вторичные токовые цепи.

- одно на каждую фазу;

- одно;

- два.

- Как осуществляется ближнее резервирование.

- осуществляется РЗ и выключателями смежных участков, установленных на соседних энергообъектах;

- осуществляется РЗ и выключателями, установленными на той же подстанции, где и отказавший элемент;

- осуществляется передача отключающих команд на соседние энергообъекты. Действует при изменении фаз тока относительно напряжения.

18. Как распределенная генерация способствует улучшению устойчивости энергосистемы?

1) уменьшает зависимость от центральных электростанций и обеспечивает локальное энергоснабжение;

2) упрощается работа релейной защиты из-за разделения на отдельные сети;

3) ухудшается устойчивость при больших мощностях.

- Как распределенная генерация влияет на экологические аспекты энергетического сектора?

- влияет также как и большая энергетика, но с учетом вырабатываемой мощности;

- снижает выбросы углерода и загрязняющие вещества, улучшая экологическую ситуацию;

- увеличивает экологическую  нагрузку на природу.

- Что такое "природное" резервирование в контексте распределенной генерации?

1) запас топливного резерва для использования при внештатных ситуациях в системах электроснабжения;

2) это потенциальное количество топлива, способного использовать в распределенной генерации;

3) использование возобновляемых источников для покрытия недостатков в генерации.

21. Как взаимодействуют распределенная генерация и электрические сети в условиях меняющегося спроса на энергию?

1) взаимодействие происходит, если  в распределенной генерации есть накопители энергии;

2) помогает адаптироваться к изменениям потребления, поддерживая баланс и снижая потери;

3) при уменьшении спроса распределенная генерация отключается и работает как автономная установка.

- Какой основной риск существует при подключении генераторов РГ в параллельную работу с электрическими сетями?

1) при напряжении РГ выше напряжения сети электроэнергия потечет в сети;

2) релейная защита отключит распределённую генерацию из-за переходных процессов;

3) различия в фазах и напряжениях, что может привести к повреждениям.

- Что такое "синхронизация" генераторов?

1) совмещение резервных источников электроэнергии;

2) приведение частоты, напряжения и фазы генераторов к одинаковым значениям;

3) объединение генераторов для увеличения общей мощности.

- Какой из следующих параметров не является критическим для успешного параллельного подключения генераторов?

1) влажность воздуха;

2) частота;

3) фаза.

- Какой из следующих параметров важно контролировать при параллельном подключении генераторов?

1) рабочая температура;

2) наличие топлива;

3) напряжение и частота.

- Что может произойти, если генераторы имеют различия в фазах при подключении в сеть?

1) увеличение эффективности генерации;

2) перегрев и повреждение оборудования;

3) снижение экономических затрат.

- Что представляет собой концепция "умных сетей" в контексте распределенной генерации?

1) интеграция технологий для оптимизации управления электроэнергией в реальном времени;

2) подключение или отключение по сигналу оператора  локальной сети РГ;

3) в зависимости от потребляемой мощности переключает локальных потребителей на централизованное или местное электроснабжение.

- Каковы последствия неправильного подключения генераторов?

1) сокращение времени работы;

2) увеличение нагрузки на сеть;

3) потеря контроля над системой.

- Каковы основные проблемы, связанные с внедрением распределённой генерации?

1) высокие затраты на оборудование и сложность интеграции в существующую систему;
2) отсутствие необходимости в модернизации инфраструктуры и снижение потерь электроэнергии;
3) увеличение выбросов вредных веществ и снижение эффективности работы системы.

- Какие технологии используются для автоматизации систем распределённой генерации?

1) только программируемые логические контроллеры (ПЛК);
2) ПЛК, датчики, исполнительные механизмы и SCADA-системы;
3) только SCADA-системы без использования ПЛК и датчиков.

- Каковы основные преимущества автоматизации в системах распределённой генерации?

1) увеличение потерь электроэнергии и снижение надёжности электроснабжения;
2) снижение затрат на обслуживание, повышение эффективности работы системы и улучшение качества электроэнергии;
3) увеличение стоимости оборудования и сложности управления системой.

- Какие проблемы могут возникнуть из-за нарушения ЭМС в системах распределённой генерации?

1) снижение эффективности работы генераторов и увеличение потерь электроэнергии;
2) сбои в работе электронных устройств и снижение надёжности электроснабжения;
3) увеличение стоимости оборудования и сложности управления системой.

- Установите соответствие между основными системами, входящими в микрогрид, и применяемым оборудованием.

| Система | Оборудование |
| --- | --- |
| А. Генерирующая часть | 1. Релейная защита |
| Б. Накопители энергии | 2. Аккумуляторные батареи |
| В. Система контроля и управления | 3. Дизель-генераторы |
| Г. Контролируемые потребители | 4. Промышленные предприятия |

Ответ:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

- Установите соответствие между термином и его правильным определением в контексте распределенной генерации

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| А. Аккумуляторная батарея | 1. Прибор учёта электроэнергии, который может измерять как потребление, так и генерацию электроэнергии |
| Б. Сетевая интеграция | 2. Устройство для хранения электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками |
| В. Микрогенерация | 3. Процесс подключения микрогенерации к общей электросети, который требует согласования с энергокомпаниями. Дизель-генераторы |
| Г. Двунаправленный счётчик | 4. Производство электроэнергии в малых объёмах, обычно для собственных нужд или продажи излишков в общую сеть |

Ответ:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

- Установите соответствие между видом энергетики и типом генераторов, которые  могут использоваться в распределенной генерации?

| Вид энергетики | Генерирующие устройства |
| --- | --- |
| А. Традиционная энергетика | 1. Гидроэлектрический генератор |
| Б. Возобновляемая энергетика | 2. Ветрогенераторы |
| В. Гидроэнергетика | 3. Дизель-генератор |

Ответ:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |

- Установите соответствие между видами оборудования и их назначением.

| Оборудование | Назначение |
| --- | --- |
| А. Реле мощности | 1. Соединяют различные компоненты системы распределённой генерации, такие как солнечные панели, ветрогенераторы, аккумуляторы и инверторы, позволяя им обмениваться данными друг с другом. |
| Б. Синхронизатор | 2. Предотвращает повреждения при несоответствии условий подключения |
| В. Аварийный выключатель | 3. Облегчает подключение генератора в параллельную работу с сетью |
| Г. Коммутатор | 4. Отслеживает изменения параметров сети, таких как напряжение, ток и частота, чтобы обеспечить стабильную работу системы распределённой генерации. |

Ответ:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

- Дополните.

Основные условия, которые должны совпадать перед подключением генераторов распределённой генерации параллельно в сеть – это __________ и_____________.

Ответ:________________

- Дополните.

_____________ защита предотвращает повреждение оборудования, отключает генератор или трансформаторы при возникновении несоответствия в работе или перегрузке.

Ответ:________________

- Дополните.

Для технологии хранения энергии, применяются батареи, которые позволяют ____________________ избыточную энергию, вырабатываемую в часы минимального потребления электроэнергии, для использования в периоды повышенного спроса или недостатка генерации.

Ответ:________________

- Как называется прибор, который служит для контроля синхронизации генератора при его параллельном подключении в сеть?

Ответ:________________

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| № вопроса | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| № вопроса | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 3214 | 2341 | 321 | 4321 |

| № вопроса | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | напряжение и частота | релейная | аккумулировать | синхроскоп |

Дисциплина «Автоматизация и цифровые технологии в электроэнергетике»

1. Выберите формулу, по которой определяется ток трехфазного короткого замыкания.

1)	Iкз(3)=Uсис3⋅Xрез

2) 	Iкз(3)=UсисXрез

3)	Iкз(3)=Uсис⋅Xрез

2. По какой формуле определяется ток двухфазного короткого замыкания?

1) 	Iкз(2)=32Uсис3⋅Xрез

2)	Iкз(2)=Uсис⋅Xрез2⋅3

3) 	Iкз(2)=Iкз(3)3

3. По какой формуле рассчитывают сопротивление двухобмоточного трансформатора?

1)	ХТР=uк%100⋅Uбаз2SТР.ном

2) 	ХТР=uк%3⋅Uбаз2IТР.ном

3)	ХТР=Sк%10⋅Uбаз2IТР.ном

4. По какой формуле рассчитывается полное сопротивление ЛЭП?

1)	ZЛ=RЛ2+XЛ2

2)	ZЛ=RЛ2−XЛ2

3)	RЛ=ZЛ2+XЛ2

5. Какой вид короткого замыкания рассчитывают для выбора оборудования?

1) трёхфазное (3);

2) двухфазное на землю (1,1);

3) двухфазное (2).

- 6. Для чего рассчитывают минимальные токи короткого замыкания в ремонтных режимах?

- 1) для проверки чувствительности релейной защиты.

- 2) для выбора оборудования

- 3) для определения потерь

7. Для какого вида автоматического повторного включения (АПВ) рассчитывают параметры устройств автоматики на воздушных ЛЭП?

1)	трехфазное;

2)	двухфазное;

3)	с упреждением.

8. Для какого вида автоматического повторного включения (АПВ) рассчитывают параметры устройств автоматики на воздушных ЛЭП?

1)	однофазные;

2)	двухфазные;

3)	с упреждением.

9. Для какого вида автоматического повторного включения (АПВ) рассчитывают параметры устройств автоматики на воздушных ЛЭП?

1)	быстродействующее;

2)	медленнодействующее;

3)	с упреждением.

10. Для какого вида автоматического повторного включения (АПВ) рассчитывают параметры устройств автоматики на воздушных ЛЭП?

1)	с контролем синхронизма;

2)	с упреждением;

3)	с контролем асинхронного режима.

- 11. Чем характеризуется двухфазное короткое замыкание фаз В, С?

1) снижение U в фазах B, C и увеличение I в фазах B, С;

2) снижение U в фазах A, B и увеличение I в фазах B, C;

3) снижение U в фазах A, B, C и увеличение I в фазах A, B, C.

- 12. Чем характеризуется однофазное короткое замыкание в сетях с глухозаземлённой нейтралью?

1) появлением тока и напряжения нулевой последовательности;

2) снижение U в фазе A и увеличение I в фазе A;

3) снижение U в фазах A, B и увеличение I в фазах B, C.

13. Чем характеризуется двухфазное короткое замыкание фаз А, С?

1) снижение U в фазах A, C и увеличение I в фазах A, C;

2) снижение U в фазах A, B и увеличение I в фазах B, C;

3) увеличение U в фазах A, C и снижение I в фазах A, C.

- 14. Чем характеризуется трёхфазное короткое замыкание?

1) снижение U в фазах A, B, C и увеличение I в фазах A, B, C;

2) снижение U в фазах A, B и увеличение I в фазах B, C;

3) увеличение U в фазах A, B, C и снижение I в фазах A, B, C.

15. При выполнении расчетов параметров устройств защиты и автоматики электроэнергетических систем необходимо учитывать, что при работе этой защиты запрещается работа АПВ трансформаторов?

1)	дифференциальной защиты;

2)	максимально токовой защиты;

3)	дистанционной защиты.

16. При выполнении расчетов параметров устройств защиты и автоматики электроэнергетических систем необходимо учитывать, что при работе этой защиты запрещается работа АПВ трансформаторов?

1)	газовой защиты;

2)	защиты от перегрузки;

3)	дистанционной защиты.

17. При выполнении расчетов параметров устройств защиты и автоматики электроэнергетических систем необходимо учитывать, что при работе этой защиты разрешается работа АПВ трансформаторов?

1)	максимально токовой защиты;

2)	дифференциальной защиты;

3)	газовой защиты.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Дисциплина «Цифровые подстанции»

1. Назначение микропроцессорной  релейной защиты цифровой подстанции.

1) максимально возможно быстрое выявление и отделение места повреждения от неповреждённой части энергосистемы;

2) отключение оборудования;

3) предотвращение повышения частоты.

2.  На что реагируют устройства микропроцессорной  релейной защиты цифровой подстанции?

1) на возникновение повреждений и ненормальных режимов;

2) на включение оборудования;

3) на изменение климатических условий.

- 3. Назначение измерительной части микропроцессорной  релейной защиты цифровой подстанции.

- 1) контролирует состояние защищаемого объекта, срабатывает при появлении в нём повреждения, или ненормального режима;

- 2) производит с помощью логических элементов, по заданному алгоритму логические операции;

- 3) служит для усиления сигнала до значения, необходимого для отключения выключателя и приведения в действие других устройств.

- 4. Назначение логической части микропроцессорной  релейной защиты цифровой подстанции.

1) производит с помощью логических элементов, по заданному алгоритму логические операции;

2) контролирует состояние защищаемого объекта, срабатывает при появлении в нём повреждения, или ненормального режима;

3) служит для усиления сигнала до значения, необходимого для отключения выключателя и приведения в действие других устройств.

- 5. Принцип действия максимальной токовой микропроцессорной  защиты цифровой подстанции?

1) действуют при увеличении тока;

2) действуют при уменьшении сопротивления;

3) действуют при уменьшении напряжения.

- 6. Принцип действия микропроцессорных токовых отсечек цифровой подстанции?

1) действуют при увеличении тока;

2) действуют при изменении фаз тока относительно напряжения;

3) действуют при появлении разности токов по концам защищаемого участка.

7. Какой минимальный коэффициент чувствительности микропроцессорной максимальной токовой защита (МТЗ) в зоне резервирования на цифровой подстанции?

1) 1,2;

2) 1,8;

3) 1,0.

8. Какой минимальный коэффициент чувствительности микропроцессорной максимальной токовой защита (МТЗ) в основной зоне действия на цифровой подстанции?

1) 1,5;

2) 2,2;

3) 1,7.

- 9. Укажите зону работы 1 зоны дистанционной микропроцессорной защиты воздушной линии (ВЛ) на цифровой подстанции?

1) 80%;

2) 60%;

3) 40%.

- 10. Укажите зону работы дифференциально-фазной высокочастотной  микропроцессорной защиты на защищаемой воздушной линии (ВЛ) на цифровой подстанции?

1) 100%;

2) 60%;

3) 40%.

11. Какая из перечисленных защит является основной защитой трансформаторов и автотрансформаторов на цифровой подстанции?

1)  газовая защита;

2)  токовая защита нулевой последовательности;

3)  дистанционная защита.

12. Какая из перечисленных защит является основной защитой трансформаторов и автотрансформаторов на цифровой подстанции?

1)  дифференциальная защита;

2)  токовая защита обратной последовательности;

3)  защита от перегрузки.

13. Как осуществляется регулирование напряжения на шинах цифровой подстанции?

1) изменением коэффициента трансформации трансформаторов;

2) подключением активной нагрузки;

3) загрузкой генераторов до номинальной мощности.

14. Как можно, используя устройства автоматики электроэнергетических систем, регулировать напряжение у потребителей?

1) включением или отключением батарей статических конденсаторов;

2) отключением двигательной нагрузки;

3) подключением активной нагрузки.

15. Как можно, используя устройства автоматики электроэнергетических систем, регулировать напряжение у потребителей?

1) включением синхронных компенсаторов;

2) отключением двигательной нагрузки;

3) подключением активной нагрузки.

16. Как можно, используя устройства автоматики электроэнергетических систем, регулировать напряжение у потребителей?

1) изменением коэффициента трансформации трансформаторов;

2) отключением двигательной нагрузки;

3) подключением активной нагрузки.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Производственная практика

1. Какое влияние на качество электроэнергии оказывает подключение к сети батареи аккумуляторов?

- улучшает;

- ухудшает;

- не оказывает никакого влияния.

2. Чему равно нормально допустимое отклонение частоты переменного тока 50 Гц?

- 0,2 Гц;

- 0,4 Гц;

- 1 Гц.

3. Как уменьшить импульсные перенапряжения в сети?

- подключить батарею конденсаторов;

- подключить ОПН;

- подключить реактор.

- На что реагируют устройства релейной защиты.

- на отключение оборудования;

- на возникновение повреждений и ненормальных режимов;

- на включение оборудования.

5. Как можно, используя устройства автоматики электроэнергетических систем, регулировать напряжение у потребителей?

1) изменением коэффициента трансформации трансформаторов;

2) отключением двигательной нагрузки;

3) подключением активной нагрузки.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

Преддипломная практика

1. Какая из перечисленных защит является основной защитой трансформаторов и автотрансформаторов на цифровой подстанции?

1)  дифференциальная защита;

2)  токовая защита обратной последовательности;

3)  защита от перегрузки.

2. Как осуществляется регулирование напряжения на шинах цифровой подстанции?

1) изменением коэффициента трансформации трансформаторов;

2) подключением активной нагрузки;

3) загрузкой генераторов до номинальной мощности.

3. Как можно, используя устройства автоматики электроэнергетических систем, регулировать напряжение у потребителей?

1) включением или отключением батарей статических конденсаторов;

2) отключением двигательной нагрузки;

3) подключением активной нагрузки.

4. Как можно, используя устройства автоматики электроэнергетических систем, регулировать напряжение у потребителей?

1) включением синхронных компенсаторов;

2) отключением двигательной нагрузки;

3) подключением активной нагрузки.

5. При выполнении расчетов параметров устройств защиты и автоматики электроэнергетических систем необходимо учитывать, что при работе этой защиты запрещается работа АПВ трансформаторов?

1)	газовой защиты;

2)	защиты от перегрузки;

3) дистанционной защиты.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

- 1. Принцип действия максимальной токовой микропроцессорной  защиты цифровой подстанции?

1) действуют при увеличении тока;

2) действуют при уменьшении сопротивления;

3) действуют при уменьшении напряжения.

- 2. Принцип действия микропроцессорных токовых отсечек цифровой подстанции?

1) действуют при увеличении тока;

2) действуют при изменении фаз тока относительно напряжения;

3) действуют при появлении разности токов по концам защищаемого участка.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 |